別表(第2条、第４条関係)

風致地区内行為許可申請書に添付する図面の区分

| 行為の区分 | 図面の種類 | 図面に明示しなければならない事項 |
| --- | --- | --- |
| 建築物等の設置及び色彩の変更の場合 | 案内図 | 原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。 方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺 |
|  | 配置図 | 縮尺50分の1～300分の1の範囲内とする。 方位、地名、地番、敷地境界線、敷地内工作物、敷地に接する道路の位置及び幅員、断面図の位置 |
|  | 植栽計画図 | 縮尺50分の1～300分の1の範囲内とする。 樹木の位置、種類、本数(配置図に併記することができる。) |
|  | 公図の写し | 方位、地名、地番、地目、敷地境界線 |
|  | 平面図 | 縮尺50分の1～300分の1の範囲内とする。 許可行為変更の場合は変更対照図 |
|  | 立面図 | 2面以上、外観意匠色彩 |
|  | 断面図 | 縮尺50分の1～300分の1の範囲内とする。 建築物の断面、現況地盤面、設計地盤面及び平均地盤面の状況、敷地境界線、工作物、木竹等の位置及び高さ |
|  | 地盤算定図 | 縮尺50分の1～300分の1の範囲内とする。 建築物が接する設計地盤面及び平均地盤面の状況 |
|  | 敷地面積等算定図 | 縮尺50分の1～300分の1の範囲内とする。 建築物の敷地面積及び建築面積の求積図及び求積表 |
|  | 緑地面積算定図 | 縮尺50分の1～300分の1の範囲内とする。 植栽によって覆われる土地の面積の求積図及び求積表 |
|  | 現況写真 | 行為地及びその周辺、行為地の規模により名刺判以上 |
| 宅地の造成等、土石の類の採取及び水面の埋立ての場合 | 案内図 | 原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。 方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺 |
|  | 現況図 | 縮尺200分の1～800分の1程度とする。 方位、行為地の境界線、等高線、断面図の位置 |
|  | 公図の写し | 縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、方位、地名、地番、地目、行為地の境界線 |
|  | 縦・横断図面 | 現況及び計画(出来上がり予定)を対比できるようにすること。 |
|  | 出来上がり予定図 (計画図) | 縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、方位、行為地の境界線、宅地造成の場合は区画割、上下水道配管、道路幅員、植栽計画、許可行為変更の場合はその旨(対照)図示のこと。 |
|  | 行為地面積等算定図 | 縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、行為地の面積の求積図及び求積表 |
|  | 緑地面積算定図 | 縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、植栽によって覆われる土地の面積の求積図及び求積表 |
|  | 現況写真 | 行為地及びその周辺 |
| 木竹の伐採の場合 | 案内図 | 原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。 方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺 |
|  | 現況図 | 縮尺50分の1～300分の1程度とする。 方位、行為地の境界線、樹種、択伐の場合は伐採する木竹の位置 |
|  | 現況写真 | 行為地及びその周辺 |
| 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積の場合 | 案内図 | 原則として縮尺2,500分の1の実測図とする。 方位、施行箇所、道路鉄道等交通機関、目標となる公共建築物、河川、縮尺 |
|  | 現況図 | 縮尺50分の1～300分の1程度とする。 方位、行為地の境界線 |
|  | 平面図 | 縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、方位、行為地の境界線、土石等を堆積する位置、植栽等の措置の状況、断面図の位置 |
|  | 縦・横断面図 | 縮尺(現況図と同一縮尺とすること。)、堆積物の断面、現況地盤面、堆積物の位置及び高さ |
|  | 現況写真 | 行為地及びその周辺 |

備考　行為の種類により、図面の添付を省略することができる。